FICHE TECHNIQUE DES KITS TECHNIQUES EN PLACE AU SEIN DE LA NEF

• • • VIDEO

• • • • Diffusion

Ecran Led de 12 x 6.5m ( Résolution 3072 x 1664)

o MLed ABSEN LS 3.9 0.5m Outdoor/Indoor: Dalle 128x128px 0°+-15°max

0.5x0.5m - 14

• • • • Régie Diffusion

o BARCO E2-4K Full: 28in/8out/4aux/2multiview/16 layers

BARCO EC50: Pupitre de commande avec tactile LCD

o KIT PLAYBACKPRO avec APPLE iMac compatible 4K

> APPLE iMac 21.5" Retina 4K I7-CPU 16Go-RAM 256Go-SSD Radeon

o 2 x Laptop 15.6" LENOVO: ThinkPad E570 i5 7200U 8GB W10 + Office 365

o KIT Pavlov PRO PerfectCue Longue distance

• • • • Retours Scène

o Ecran LCD 43" PRO SAMSUNG: QM43 dalle mate 4K (3840x2160pix)

• • • SONORISATION

• • • • Diffusion

o Meyer Sound LEOPARD

• • • • Régie

o console DM 7 Yamaha ou équivalent

o Ro8-D YAMAHA - Dante (Output Rack in=Dante - out=8 XLR)

o Rio 3224-D YAMAHA - Dante (Rack 32 in / 16 + 4 out)

o Rio 1608-D YAMAHA - Dante (Rack 16 in / 8 out)

o • • • • Micros

o Préampli stéréo pour Ordinateur (In: USB - Out: 2x XLR)

o HF SHURE: kit 4x micro main AXIENT DIGITAL:

• • • • Interphonie

Kit interphonie filaire numérique Helixnet 15 postes

• • • ECLAIRAGE

• • • • Projecteurs Led

o 30 x Lyre wash : CLAYPAKY B-EYE K25 RGBW 37x40W (4-60°) - 3/5 br

o 12 x Lyre effet : ROBE Forte [High Performance] 1000w Led effets/couteaux ( 5-

55°)

o 16 x Lyre effet : ROBE MegaPointe 470W (beam 1,8°-21°)(spot 3°-42)- 3/5b

• • • • Console

o Console lux : MA LIGHTING Grand MA 3 Light 8192 paramètres 6DMXout -5br

• • • STRUCTURE

Structure Salle composée de 4 linéaires

o 36 x LEV- Moteur levage GIS D8+ 500kg/18m - 1 brin - 4m/min

o 40 x Section Pont carré ASD SC390: Section de 3m (Type H40V) (Noir)

Structure Scénique :

o 28 x Section Pont ASD alu section rectangulaire (800x500) de 2M80

o 6 x LEV- Moteur levage GIS D8+ 1T/28m - 1 brin - 4m/min

o 10 x LEV- Moteur levage GIS D8+ 500kg/18m - 1 brin - 4m/min

o 10 x Section Pont carré ASD SC390: Section de 3m (Type H40V) (Noir)

• • • SCENE

12 x 6 m ht 0,80, non habillé + 2 blocs marche latéraux